- 支持工匠班计划——新能源汽车技术实训设备采购

- 一、设备清单

设备配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源汽车电池举升机 | 1 | 套 | 0.85 | 0.85 | 包括安装 |
| 2 | 汽车故障诊断仪 | 1 | 套 | 0.35 | 0.35 | 包括安装 |
| 合计 |  | 1.2（万元） |  |  |  |  |

- 二、设备技术参数

| - 序号 |  | - 设备名称 | - 技术参数 | - 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 新能源汽车电池举升机 | - 一、产品特点 - 1.标准密封式油缸。 - 2.台面可前后左右30MM范围内侧滑，方便拆装时螺丝对位; - 3.台面凸出木枕结构，方便配合堆高车转运电池; - 4.平台具有单边倾斜和整体升降功能，方便适应不同汽车底盘油缸支撑倾斜，省去人工调节，方便快捷:两边把手设计，方便整机移动。 - 二、产品参数 - 1.型号：电动 - 2.载重：1.5t - 3.最低高度：1130mm - 4.最高高度：1800 - 5.电压：220V - 三、技术服务 - 1.中标后7日内签合同，合同签订后15天内完成设备交付安装。 - 2.提供一年免费质保，质保期内正常使用中出现的质量问题，免费维修或调换。 |  |  |
| - 2 | 汽车故障诊断仪 |  | - 一、功能 - 1.全系统全车型诊断，支持读码、清码、读数据流、动作测试、设码、匹配等功能。 - 2.在线编程可选购，支持超级远程诊断+本地诊断双模式38项特殊功能，支持多通道极速扫描、拓扑图、引脚检测、大众/奥迪引导等功能，支持CAN2.0/DOIP协议/J2534标准/D-PDU标准，扩展模块(电瓶夹、示波器、传感器、内窥镜、W-F)打印机)，扩展功能(ADAS校准、防盗功能、胎压匹配、新能源电池诊断、商用车诊断)。 - 二、参数 - 主机参数： - 1.处理器：2.0Ghz四核 - 2.分辨率：1280×800 - 3.操作系统：安卓10.0 - 4.内存：4GB - 5.存储：64GB - 6.电池：6300mAh，7.6V - 7.显示屏：10.1英寸 - 8.摄像头：后800万 - 9.WE-Fi：2.4GHz/5GHz - 10.蓝牙：BT5.1并向下兼容 - 11.工作温度：0—50℃ - 12.尺寸：274×190.5×40.5(mm) - 诊断盒参数： - 1.CPU：双处理器Cortex-A7 +Cortex-M7 - 2.操作系统：Linux - 3.内存：256M - 4.存储：8GB - 5.分辨率320×480 - 6.Wi-Fi：2.4GHz/5GHz双频 - 7.外部接口：USB Type B/RJ45/OBDII-16/DC-IN - 8.工作电压：DC9—36V - 9.工作温度：0—50℃ - 10.通讯方式： - （1）本地诊断模式:Wi-Fi/蓝牙/USB - （2）远程诊断模式:以太网/Wi-Fi - 三、技术服务 - 1.中标后7日内签合同，合同签订后15天内完成设备交付安装。 - 2.提供一年免费质保，质保期内正常使用中出现的质量问题，免费维修或调换。 |  |  |